附件1
2022年农民体育健身工程（行政村项目)  采购需求
一、采购项目名称 

2022年农民体育健身工程（行政村项目）
    二、采购内容
本项目专门面向中小微企业择优选择服务供应商。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第八条的规定，本项目共计2个包。其中：包1专门面向小微企业采购；包2为向中小企业采购。供应商须负责将本项目所有合格器材运输、安装到采购人指定地点，且每件器材必须标注“中国体育彩票捐赠”字样和“中国体育彩票”LOGO，其制式标准和内容需符合国家体育总局发布的《体育彩票公益金资助项目标牌设计及安装规范》的规定。具体如下：

本项目采购农民体育健身器材各分包预算控制价及数量

	项目名称
	预算金额（万元）
	包数
	是否接受进口产品
	采购数量
	备注

	农民体育健身器材
	180
	1
	否
	150套
	专门面向小微企业

	农民体育健身器材
	120
	2
	否
	100套
	专门面向中小企业

	合计
	300
	
	
	250套
	


每套全民健身路径器材品名及预算控制价

	序号
	名称
	数量
	单位
	预算单价（元）
	备注

	1
	地埋式圆管篮球架
	1
	副
	7000
	质保期8年

	2
	室外乒乓球桌
	1
	台
	2500
	

	3
	室外乒乓球桌
	1
	台
	2500
	

	
	合计
	3
	件
	12000
	


    三、报价要求 

    （一）本项目中“包”为最小合同（最小报价）单位，共计2个包。投标人须按照每包预算控制价，分别以包为单位进行承包报价。既可对本项目所有包逐一报价，也可选择其中单个或多个包进行报价。但不得仅对本项目各包内部分或单件器材投标报价,否则投标无效。

（二）投标人在对本项目各分包进行投标报价时,还须对所投包内分项单件器材进行投标报价,且分项单件器材报价不得高于本文件规定的分项单件器材限价，否则投标无效。
（三）供应商必须考虑本项目在实施期间的一切可能产生费用，包括所有税费和包装、运输、保险、检测验收、培训和安装交付等，以及质保期内维修维护等环节应预见和不可预见的所有费用。在本项目实施过程中，招标总价不予调整，采购人不再支付成交价格以外的任何费用。
    四、具体要求
    （一）技术要求

    ★1.供应商所提供的器材须符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，并在开标之日前通过国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证。

    ★2.供应商所提供的器材应投保相关保险，包括但不仅限于产品质量险和产品责任险、公共责任险等。

    3.供应商所提供的器材须是全新原装未开封的同一品牌器材，质保期限不少于8年。
    4.供应商所提供的器材品牌制造商应具备一定的生产能力、标准的生产设备、可靠的生产工艺以及相关的生产经验。优先采购通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO45001（或OHSAS18000）职业健康安全管理体系认证的企业产品。
    5.供应商所提供的器材应具有外形美观、质量稳定可靠，耐潮湿、耐高温、抗紫外线强，不易开裂、不易老化、不易褪色等特点。考虑到我省热量充足，降水集中，春温多变，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长的气候特征，将优先采购具备耐高温、耐高湿实验设备、并能提供日常产品实验数据证明的企业产品。

    （二）规格参数

    1.圆管篮球架规格参数及安装标准
    （1）采用 SMC 篮球板，符合1800mm×1050mm国家标准，最小厚度为不小于5mm,篮板边框总厚度不小于30mm，整体高温模压一次成型，保证篮板板面的平整光滑；篮板及其相关配件必须符合国体认证标准，须保证在户外使用寿命年限内防水、防锈、防晒、不变形、不变色、不剥离。

    （2）主架要求使用优质圆钢管，主要承载立柱规格外径不小于165mm，壁厚不小于4mm：采用一次性偎弯成形。篮板与主架的连接点不少于5个，连接部位采取加强牢固措施。钢材架体须经脱脂、除锈处理，用喷漆或其他工艺涂饰，表面应无较大的皱纹，无漏喷、脱漆及明显的划痕等缺陷。各部焊接要严密牢固，不应有漏焊、虚焊、包渣、裂痕等缺陷。

    （3）篮圈采用抗压篮圈，材料尺寸须符合国家标准。水平固定在篮板上，篮圈在去除压力后可自动返回原位置，配备尼龙质地篮网。

    （4）采用地埋安装方式，埋地深度不小于900mm。埋地基坑尺寸不小于800mm(长) ×800mm(宽) ×1000mm(高)，主承载立柱下面应有不小于100mm厚度的混凝土支撑层，且不应将混凝土地基设置为上大下小的形状。浇筑地基所用的混凝土强度不低于C20，且在地基没有完全凝固前，应有专人监护；距器材基外部边缘500mm范围的地面应进行硬化处理；器材地积及周围的硬化表面不应高于安装器材周围的地面。
    （5）安装标准：篮圈距离地面的高度为3050mm，篮板距离地面2900mm，篮板距离底线的距离为1200m，悬臂要求长度不低于1800mm。场地施工时，在条件允许的情况下，应充分考虑缓冲区，端线区预留2米，边线预留1米的安全距离。

    2.室外乒乓球桌规格参数
    （1）球台台面采用SMC材料，整体高温模压一次成型，台面边框总厚度不小于50mm,台面最小厚度在5mm以上，台面应能承受足够的静载荷。

    （2）台面必须稳定性好，耐压、耐冲击性性强、耐老化程度高，应防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形、须保证在户外使用寿命年限内不变形、不开裂。

    （3）不锈钢球台网及网架具备防锈、防松、防盗、防损坏特点。

    （4）采用彩虹型支腿，支腿圆管Φ≧60mm，采用一次性偎弯成形；同时要求安装方便，结构稳定。

    （5）台面尺寸规格：2740mm×1525mm，台高760mm，台面背面必须采用“米”字型或“井”字型加强结构来增加强度和耐撞击性。台面及其相关配件必须符合国体认证标准。

    （三）供货服务

1.中标供应商在收到中标通知书后、签订合同前应提供器材样品（主承载立柱钢管样品一根50cm。其中30cm做喷涂处理，10cm做除锈处理，10cm保持原色）予采购人检验后封存，作为验收依据。
2.签订合同时，中标供应商须提供所投品牌器材的相关证明文件。中标供应商为生产厂家的应提供生产资格证明文件；中标供应商为经销商的需提供品牌器材制造商的经销代理证书或经销代理授权书。
3.签订合同后，中标供应商应在90天内完成器材的生产、安装和调试等工作。中标供应商所提供器材的质保期应从安装调试完成并经验收合格之日起算。
4.中标供应商在器材安装前应派人到实地进行场地勘察和指导，设计安装调试方案，确保有关器材安装规范、使用安全、维护便捷等。

5.器材安装前，中标供应商应提供货物的出厂检验报告和质量合格证书。
6.中标供应商须自行完成指定点器材的运输、卸载、安装和调试等工作，须负责产品在采购人指定地点的保管，直至项目验收合格。经采购人委托的接收点相关人员验收合格后再交付使用，并通过所属县（市、区）体育行政部门验收签字。

7.验收完成后，县（市、区）体育行政部门、中标供应商和器材接收方签订三方协议，各自建立器材台账。
（四）售后服务
    1.中标供应商应当提供售后服务方案。包括但不仅限于：

    （1）定期巡检维护计划。

    （2）对使用人或采购人报修要求提供便捷的报修途径。
    （3）对使用人或采购人不定期维修要求提供合理的响应时限及措施。

    2.由于本项目的实施需要中标供应商提供一定的技术服务和售后服务，这些服务包括但不仅限于所购器材的运输至指定地点、规定时间内安装调试、指导正确使用以及在8年质保期内提供承诺时限内的退换修等服务，因而要求中标供应商或所投品牌器材制造商设有售后服务的组织机构和相应的售后服务体系。将优先采购经过国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构全民健身器材服务能力资质认证或体育用品售后服务体系完善程度认证或全国商品售后服务达标认证的企业产品（投标文件中提供认证证书扫描件以及在中国国家认证认可监督管理委员会官网查询证书在有效期内的截图，签订合同时需出示原件）。
    3.参与投标供应商应提供所投品牌器材制造商出具的售后服务承诺函。
    4.中标供应商应在器材上明确标示安全使用寿命，使用寿命应不小于8年。

    5.中标供应商应须负责指派有资质的专业人员进行器材安装，并建立相应的可查询的安装记录。

    6.中标供应商须确保器材安装完成后应具有稳定性，应确保在使用时不会出现有任何危害人身安全的倾斜、翻倒或明显的永久变形情况发生。

    7.中标供应商应免费为器材接收点相关人员进行有关器材安装、调试、维护、操作、保养等培训，使相关人员能熟练独立操作。

    8.中标供应商应建立相对应的售后服务流程，在器材上明确服务电话或相关便捷渠道，及时响应和完成维修服务。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标供应商应及时优惠提供所需的备品备件。

    9.中标供应商应确保使用周期内损坏器材（人为破坏或自然灾害等不可抗力损坏除外）的免费及时维修和更换，优先采购能提供湖南省内售后服务的企业产品。参与本项目投标供应商注册地未在湖南省的，提供在湖南省注册的分公司营业执照或在湖南省设有办事处的证明材料或所投品牌产品制造商在湖南省设有售后服务网点或售后服务站的证明材料或参与本项目投标供应商在湖南省委托第三方进行售后服务的合作协议。
    五、付款方式
    采购人在签订合同后付款30%，中标供应商提供的器材安装调试完并经验收合格后，采购人支付合同总额的65%，期满1年后且无相关质量问题，15天内无息支付余款（合同总额的5%）。
