附件2

2022年边远地区中小学体育健身器材项目采购需求

一、采购项目名称

2022年边远地区中小学体育健身器材项目

二、采购内容

本项目将择优选择合格供应商。供应商须负责将本项目所有合格器材运输、安装到采购人指定地点，且每件器材必须标注“中国体育彩票捐赠”字样和“中国体育彩票”LOGO，其制式标准和内容需符合国家体育总局发布的《体育彩票公益金资助项目标牌设计及安装规范》的规定。具体如下：

（一）本项目采购中小学体育健身器材预算控制价及数量

| 项目名称 | 预算金额（万元） | 包数 | 是否接受进口产品 | 采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全民健身路径 | 300 | 1 | 否 | 30套 |  |

（二）每套中小学体育健身器材品名及预算控制价

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肋木架 | 1 | 件 | 3030 | 3030 | 健身器材质保期8年 |
| 2 | 双联单杠 | 1 | 件 | 3300 | 3300 |  |
| 3 | 平梯 | 1 | 件 | 6462 | 6462 |  |
| 4 | 低双杠 | 1 | 件 | 3300 | 3300 |  |
| 5 | 爬绳爬杆 | 1 | 件 | 7040 | 7040 |  |
| 6 | 小篮球架 | 1 | 付 | 8800 | 8800 |  |
| 7 | 小篮球场地板 | 1 | 套 | 36000 | 36000 |  |
| 8 | 足球 | 5 | 个 | 138 | 690 |  |
| 9 | 小篮球 | 11 | 个 | 138 | 1518 |  |
| 10 | 标准篮球 | 5 | 个 | 138 | 690 |  |
| 11 | 室外乒乓球台 | 4 | 台 | 2800 | 11200 |  |
| 12 | 排球柱 | 1 | 副 | 3600 | 3600 |  |
| 13 | 拔河绳 | 4 | 根 | 480 | 1920 |  |
| 14 | 跳绳 | 150 | 根 | 35 | 5250 |  |
| 15 | 足球场填冲颗粒 | 7200 | 吨 | 1 | 7200 |  |
| 16 | 合计 |  |  |  | 100000 |  |

三、报价要求

本项目实行总承包报价，投标人必须对整个项目进行投标,不得仅对本项目中部分或单项器材投标,否则投标无效。供应商必须考虑本项目在实施期间的一切可能产生费用，包括所有税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、检测验收、培训和安装交付后规定免费维保期内维保等环节应预见和不可预见的所有费用。在本项目实施过程中，招标总价不予调整，采购人不再支付成交价格以外的任何费用。

四、具体要求

（一）技术要求

1.供应商所提供的器材须符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，并在开标之日前通过国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证。

2.供应商所提供的器材应投保相关保险，包括但不仅限于产品质量险和产品责任险、公共责任险等。

3.供应商所提供的器材须是全新原装未开封的同一品牌器材，健身器材质保期限不少于8年。

4.供应商所提供的器材品牌制造商应具备一定的生产能力、标准的生产设备、可靠的生产工艺以及相关的生产经验。优先采购通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO45001（或OHSAS18000）职业健康安全管理体系认证的企业产品。

5.供应商所提供的器材应具有外形美观、质量稳定可靠，耐潮湿、耐高温、抗紫外线强，不易开裂、不易老化、不易褪色等特点。考虑到我省热量充足，降水集中，春温多变，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长的气候特征，将优先采购具备耐高温、耐高湿实验设备、并能提供国家认证认可监督委员会官网可查询的符合我省气候特征相关实验数据证明的企业产品。

（二）规格参数

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 肋木架 | 1、主要承载立柱尺寸应不小于φ114×3.0mm； 2、主要承载横梁尺寸应不小于φ30×3.0mm； 3、横管中心间距应不小于300mm； 4、最下方横杠距底面的高度应不小于668mm； 5、两立柱间距应不小于1114mm； 6、安装方式：采用直埋式 埋地深度应不小于500mm； 7、符合《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011的要求。 |
| 2 | 双联单杠 | 1、主要承载立柱尺寸应不小于φ114×3.0mm； 2、主要承载横梁尺寸应不小于φ26mm； 4、使用宽度应不小于1200mm，高杠面高度应不小于1800mm，低杠杠面高度应不小于1500mm,横杠外径应不小于26mm； 5、安装方式：采用直埋式 埋地深度应不小于500mm； 6、符合《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011的要求。 |
| 3 | 平梯 | 1、主要承载立柱尺寸应不小于 Φ114×3.0mm； 2、主要承载横梁尺寸应不小于Φ50×3.0mm； 3、横杆距地最大距离应不大于1980mm； 4、把手管尺寸应不小于Φ30×3.0mm； 5、安装方式：采用直埋式 埋地深度应不小于500mm； 6、符合《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011的要求。 |
| 4 | 低双杠 | 1、主要承载立柱尺寸应不小于φ114×3.0mm； 2、主要承载横梁尺寸应不小于φ32×3.0mm； 3、两杠内侧距离应不小于450mm，杠长应不小于2000mm，相应的纵向立柱中心距应不小于1000mm，杠面高度应不小于1200mm； 4、安装方式：采用直埋式 埋地深度应不小于500mm； 5、符合《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011的要求。 |
| 5 | 爬绳爬杆 | 1、主要承载立柱尺寸应不小于φ114×3.0mm； 2、主要承载横梁尺寸应不小于φ89×3.0mm； 4、使用宽度应不小于600mm、爬杆外径应不小于32mm、爬绳外径应不小于30mm； 5、安装方式：采用直埋式，埋地深度应不小于600mm； 6、符合《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011的要求。 |
| 6 | 小篮球架 | 1、主要承载立柱尺寸应不小于φ140×3.0mm； 2、主要承载横梁尺寸应不小于φ89×3.0mm； 3、篮板尺寸应不小于800×1200mm，篮板符合GB 19272-2011的要求； 4、篮板背部应有3点的连接安装位置； 5、安装方式：采用直埋式；埋地深度应不小于900mm； 6、地基尺寸应不小于800×800×1000mm； 7、符合《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011的要求。 ★8、提供具有国家体育总局体育工程重点实验室或其委托单位，针对健身器材喷漆部件出具的GBT23987-2009紫外老化（250h）实测结果为1级或0级的检验报告和对应的评定报告。 9、地面要求： 1）.c25的水泥，不低于12公分厚。平整度要求场地整体平整就可以。 2）.施工前，清理场地杂物，检查场地的平整度，3米靠尺，平整度在正负3个毫米以内的为合格。基础水平抬升处用打磨机处理平整。 |
| 7 | 小篮球场地板 | 1、地板规格：长宽应不小于250mm×250mm，厚度应不小于12mm 。 2、原料生产应无毒、无味、绿色环保。地板表面应无塑化不良，产品应色泽鲜艳且均匀一致。地板应具有良好的柔韧性和硬度。 3、依据GB/T16422.2-2014试验标准人工老化（老化时间不低于4000小时）后，依据GB/T10654-2001测试方法拉伸强度≥0.7Mpa，拉断伸长率≥90%；依据GB/14833-2020测试方法垂直变形≤3mm，冲击吸收20%-50%。标准抗滑值（干测）80-110、抗滑值（湿测）47-110，摩擦系数（μ）0.4-0.7。须提供具有CMA和CNAS标志的检测报告或测试报告（提供加盖制造商公章的复印件）。 4、依据GB/T16422.2-2014试验方法人工老化（老化时间不低于4000小时）后，老化前后色差≥4级，依据GB/T8427-2008测试方法色牢度≥4级。须提供具有CMA和CNAS标志的检测报告或测试报告（提供加盖制造商公章的复印件）。 5、依据GB/T16422.2-2014试验方法人工老化（老化时间不低于4000小时）后，样品老化前后的尺寸变化率：长≤1%、宽≤1%、厚≤1%。须提供具有CMA和CNAS标志的检测报告或测试报告（提供加盖制造商公章的复印件）。 6、依据GB/T16422.2-2014试验方法人工老化（老化时间不低于4000小时）后，样品老化前后的质量耗损比（500r-1500r之间的质量损失）：≤1.5%。须提供具有CMA和CNAS标志的检测报告或测试报告（提供加盖制造商公章的复印件）。 7、 邻苯二甲酸（DBP/BBP/DEHP/DNOP/DINP/DIDP）、18 种多环芳烃总和、苯并[a]芘、3,3'-二氯-4,4'-二氨基二苯甲烷（MOCA）、游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和、游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、短链氯化石蜡（SCCP）、可溶性重金属含量（铅，镉，铬， 汞）、气味等级、总挥发性有机化合物（TVOC）释放量、甲醛释放量、苯释放量、甲苯、二甲苯、乙苯总和释放量、二硫化碳释放量，符合GB 36246-2018 中小学合成材料面层运动场地有害物质限量5.6.1 合成材料面层成品中有害物质限量合格标准且气味等级≤2级。须提供具有CMA和CNAS标识的检测报告或测试报告（提供加盖制造商公章的复印件）。 ★8、悬浮拼装地板原材料符合 GB36246-2018 中小学合成材料面层运动场地有害物质限量5.6.2.1 合成材料面层原料固体原料中有害物质限量- 气味等级、苯并[a]芘、多环芳香烃(18 种)、可溶性重金属含量（铅，镉，铬，汞）的检测合格标准。须提供具有CMA和CNAS标识的检测报告或测试报告（提供加盖制造商公章的复印件）。 9、208平方拼装运动地板，符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》要求。 10、地面要求： 1）.c25的水泥，不低于12公分厚。平整度要求场地整体平整。 2）.施工前，清理场地杂物，检查场地的平整度，3米靠尺，平整度在正负3个毫米以内的为合格。基础水平抬升处用打磨机处理平整。 |
| 8 | 足球 | 符合GB/T 19851.13-2007《中小学体育器材和场地》标准生产的要求。 |
| 9 | 小篮球 | 符合GB/T 19851.13-2007《中小学体育器材和场地》标准生产的要求。 |
| 10 | 标准篮球 | 符合GB/T 19851.13-2007《中小学体育器材和场地》标准生产的要求。 |
| 11 | 室外乒乓球台 | 1、球台台面采用SMC材料，整体高温模压一次成型，台面边框总厚度不小于50mm,台面最小厚度在5mm以上，台面应能承受足够的静载荷。 2、台面必须稳定性好，耐压、耐冲击性性强、耐老化程度高，应防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形、须保证在户外使用寿命年限内不变形、不开裂。 3、不锈钢球台网及网架具备防锈、防松、防盗、防损坏特点。 4、采用彩虹型支腿，支腿圆管Φ≧60mm，采用一次性偎弯成形；同时要求安装方便，结构稳定。 5、台面尺寸规格：2740mm×1525mm，台高760mm，台面背面必须采用“米”字型或“井”字型加强结构来增加强度和耐撞击性。 6、符合《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011的要求。 7、含四副乒乓球拍、20个球 |
| 12 | 排球柱 | 1、升降高度应为2.00-2.21m，应配15m钢绳，移动配重箱式，箱体配重不小于150kg； 2、箱式底座尺寸：不小于1095mm×838mm×225mm，外柱不小于Φ76mm,内柱不小于Φ60mm； 3、排球柱由两立柱、升降起构和锁紧装置组成； 4、内立柱选用直径60毫米的优质钢管制作； 5、二立柱中，一立柱上置有网钩，另一立柱上置有棘爪紧线锁紧机构，通过调节手柄调节钢丝绳的松紧； 6、排球柱底座应设有移动轮。 7、符合GB/T 19851.13-2007《中小学体育器材和场地》标准生产的要求。 8、应含球网和含排球各5个 |
| 13 | 拔河绳 | 符合GB/T 19851.13-2007《中小学体育器材和场地》标准生产的要求。 |
| 14 | 跳绳 | 符合GB/T 19851.13-2007《中小学体育器材和场地》标准生产的要求。 |
| 15 | 足球场填充颗粒 | 1、粒径：约3mm X 3mm 填充量：不小于5kg/㎡，要求颗粒均匀、无毒无异味。 ★2、制造商必须具有国家体育总局体育工程重点实验室或其委托单位，针对环保颗粒材料出具的GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》被评为环保颗粒产品的检测评定报告，并提供原件扫描件。 |

（三）供货服务

1.中标供应商在收到中标通知书后、签订合同前应提供器材样品平梯主承载立柱钢管样品一根50cm。（其中30cm做喷涂处理，10cm做除锈处理，10cm保持原色）予采购人检验后封存，作为验收依据。

2. 签订合同时，中标供应商须提供所投品牌器材的相关证明文件。中标供应商为生产厂家的应提供生产资格证明文件；中标供应商为经销商的需提供品牌器材制造商的经销代理证书或经销代理授权书。中标供应商须提供投标文件中涉及的检测报告、认证证书、业绩合同等原件进行查验。如不能提供，甲方将报相关部门，已虚假投标处理。

3.签订合同后，中标供应商应在120天内完成器材的生产、安装和调试等工作。中标供应商所提供器材的质保期应从安装调试完成并经验收合格之日起算。

4.中标供应商在器材安装前应派人到实地进行场地勘察和指导，设计安装调试方案，确保有关器材安装规范、使用安全、维护便捷等。

5.器材安装前，中标供应商应提供货物的出厂检验报告和质量合格证书。

6.中标供应商须自行完成指定点器材的运输、卸载、安装和调试等工作，须负责产品在采购人指定地点的保管，直至项目验收合格。经采购人委托的接收点相关人员验收合格后再交付使用，并通过所属县（市、区）体育行政部门验收签字。

7.验收完成后，县（市、区）体育行政部门、中标供应商和器材接收方签订三方协议，各自建立器材台账。

（四）售后服务

1.中标供应商应当提供售后服务方案。包括但不仅限于：

（1）定期巡检维护计划。

（2）对使用人或采购人报修要求提供便捷的报修途径。

（3）对使用人或采购人不定期维修要求提供合理的响应时限及措施。

2.由于本项目的实施需要中标供应商提供一定的技术服务和售后服务，这些服务包括但不仅限于所购器材的运输至指定地点、规定时间内安装调试、指导正确使用以及在8年质保期内提供承诺时限内的退换修等服务，因而要求中标供应商或所投品牌器材制造商设有售后服务的组织机构和相应的售后服务体系。将优先采购经过国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构全民健身器材服务能力资质认证或体育用品售后服务体系完善程度认证或全国商品售后服务达标认证的企业产品（投标文件中提供认证证书扫描件以及在中国国家认证认可监督管理委员会官网查询证书在有效期内的截图，签订合同时需出示原件）。

3.参与投标供应商应提供所投品牌器材制造商出具的售后服务承诺函。

4.中标供应商应在器材上明确标示安全使用寿命，健身器材使用寿命应不小于8年。

5.中标供应商应须负责指派有资质的专业人员进行器材安装，并建立相应的可查询的安装记录。

6.中标供应商须确保器材安装完成后应具有稳定性，应确保在使用时不会出现有任何危害人身安全的倾斜、翻倒或明显的永久变形情况发生。

7.中标供应商应免费为器材接收点相关人员进行有关器材安装、调试、维护、操作、保养等培训，使相关人员能熟练独立操作。

8.中标供应商应建立相对应的售后服务流程，在器材上明确服务电话或相关便捷渠道，及时响应和完成维修服务。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标供应商应及时优惠提供所需的备品备件。

9.中标供应商应确保使用周期内损坏器材（人为破坏或自然灾害等不可抗力损坏除外）的免费及时维修和更换，优先采购能提供湖南省内售后服务的企业产品。参与本项目投标供应商注册地未在湖南省的，提供在湖南省注册的分公司营业执照或在湖南省设有办事处的证明材料或所投品牌产品制造商在湖南省设有售后服务网点或售后服务站的证明材料或参与本项目投标供应商在湖南省委托第三方进行售后服务的合作协议。

五、付款方式

采购人在签订合同后付款30%，中标供应商提供的器材安装调试完并经验收合格后，采购人支付合同总额的65%，期满1年后且无相关质量问题，15天内无息支付余款（合同总额的5%）。